Материал для учителя

Практическое задание

Максимальный балл –35 баллов

Ручная обработка древесины

Сконструировать и изготовить  разделочную доску в виде  дубового листка

Технические условия:

  - С помощью  образцов (рис. 1) разработать эскиз и изготовить разделочную доску  в виде дубового листка. Эскиз оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-2006. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 необязательно.

  - На эскизе указать:  в самых широких местах, основные габаритные размеры на длину и ширину с предельными отклонениями ±1 мм; диаметр отверстия на ручке разделочной доски 8 мм, а также толщину.

  - Материал изготовления фанера. Максимальные габаритные размеры рабочей заготовки 180х120х4 мм.

Примечание. Разделочную доску можно изготавливать с меньшими габаритными размерами, согласно размерам на эскизе.

  - Чистовую (финишную) обработку изделия  выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

  - Все острые ребра с двух сторон на изделии притупить.

Рис. 1. Образец разделочной доски  и рисунки дубовых листков

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Разработка эскиза в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 | 5 |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с эскизом; - технологическая последовательность изготовления разделочной доски; - разметка, сверление и обработка отверстия; - точность изготовления разделочной доски по наружному контуру в соответствии с эскизом; - качество и чистовая (финишная) обработка разделочной доски (пластей, кромок, ребер) | 20 (4) (6) (2) (5) (3) |  |  |
| 6. | Дизайн и оригинальность | 6 |  |  |
| 87. | Время изготовления – 120 мин. (с одним перерывом 10 мин.) | 1 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |