Материалы для учителя

Практический тур

Максимальное количество баллов- 35

Выполнение на швейной машине петли-вешалки

Задание:

Выполните на швейной машине петлю-вешалку согласно инструкционно- технологической карте.

Материалы и инструменты:

две детали (10 см × 8 cм и 8 см × 4 см), коробка или папка с инструментами и приспособлениями.

Оборудование: швейная машина, утюг.

Инструкционно-технологическая карта

| № п/п | Операции | Технические условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прочитайте задание |  |
| 2 | Проверьте качество деталей кроя | 10 см × 8 cм – 1 дет. 8 см × 4 cм – 1 дет. |
| 3 | Возьмите деталь 8 см × 4 см, сложите вдвое изна- ночной стороной внутрь, уравнивая срезы, затем подогните срезы внутрь. Выполните ВТО. Петля в готовом виде должна быть 1 см |  |
| 4 | Застрочите на 1–2 мм от верхнего подогнутого края |  |
| 5 | Готовую петлю сложите вдвое поперёк полоски, образуя на сгибе треугольник. Закрепите по его основанию поперечной машинной строчкой |  |
| 6 | Петлю-вешалку наложите на лицевую сторону основной детали, уравнивая срезы, притачайте на расстоянии 4–5 мм от срезов, поставьте закрепки |  |
| 7 | Выполните окончательную ВТО |  |

Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы

Изготовление петли-вешалки

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы | 2 |  |
| 2 | Ширина шва застрачивания петли (1–2 мм) | 6 |  |
| 3 | Выполнение закрепки в начале и конце шва (5–7 мм) | 5 |  |
| 4 | Качество выполнения машинной строчки | 5 |  |
| 5 | Качество обработки треугольника на петле | 5 |  |
| 6 | Качество выполнения строчки притачивания петли к основной детали | 5 |  |
| 7 | Качество влажно-тепловой обработки | 4 |  |
| 8 | Соблюдение правил безопасного труда | 3 |  |
|  | Всего | 35 |  |