Материал для учителя

Практическое задание

Максимальный балл –35 баллов

Ручная деревообработка

Изготовление подставки для салфеток

Изучите предложенные изображения. Ознакомьтесь с последовательностью изготовления изделия.

Изготовьте детали и осуществите сборку изделия.

Технические условия:

1. Материал для изготовления – древесина любой породы и трёхслойная фанера.

2. Сборка изделия при помощи клея.

3. Предельные отклонения размеров деталей и готового изделия  ±1 мм.

4. Отделку выполнить шлифованием.

Основные этапы работы:

- Изготовление детали «основание» (разметка, пиление, строгание, шлифование, контроль размеров).

- Изготовление детали «стенка» - 2 шт. (разметка, сверление, выпиливание, шлифование, контроль размеров).

- Предварительная сборка, подгонка торцов детали «основание».

- Сборка изделия (разметка, соединение деталей с помощью клея).

- Испытание изделия.

Материалы:

- Рейка 160×45×10 мм  (древесина любой породы).

- Фанера трёхслойная 150×150 мм.

- Клей-экспресс Момент «Столяр» или др.

Оборудование и инструменты:

- Столярный верстак

- Лобзик ручной (1-2 пилки)

- Выпиловочный столик

- Сверлильный станок (дрель, шуруповерт)

- Столярная ножовка

- Рубанок

- Плоский напильник

- Шлифовальная колодка

- Сверло Ø3-4 мм

- Столярный угольник

- Линейка

- Карандаш

- Копировальная бумага и картон, ножницы, канцелярский нож (нож-косяк)  - для изготовления шаблонов.

Рисунки для изготовления шаблонов (копировать или вырезать)

Карта пооперационного контроля к практической работе

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Количество баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасных приёмов работы | 1 |  |
| 3 | Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность | 1 |  |
| 4 | Качество изготовления шаблона | 5 |  |
| 5 | Технология изготовления изделия: |  |  |
|  | – разметка заготовки в соответствии с шаблоном | 3 |  |
|  | – технологическая последовательность изготовления изделия | 5 |  |
|  | – точность изготовления готового изделия в соответствии с шаблоном | 10 |  |
|  | – качество и чистовая обработка готового изделия | 3 |  |
| 6 | Качество выполнения отверстий | 4 |  |
| 7 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 8 | Время изготовления – 180 минут | 1 |  |
|  | Итого | 35 |  |